临沂市阳光热力有限公司

防治污染治理措施

废气治理：烟尘处理采用布袋式除尘器+脱硫塔内管式除尘器，脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫除尘一体化（SPC-3D）技术，脱硝采用低氮燃烧+SNCR方式，处理后的烟气经150m高烟囱排放，排气筒均设永久性采样孔，安装烟气连续在线监测设备，数据直接上传至省市县监控平台。

扬尘治理：物料存放全部采用钢构密封，产生的煤灰、煤渣均采取密闭存放，密闭运输；石灰石仓、渣仓、灰仓、破碎楼屋顶均装有布袋除尘器；输煤栈桥、干煤棚采用密闭式棚结构；煤仓内设置喷淋装置，物料运输道路采取喷淋洒水。

噪音治理：本项目主要设备采用了基础减振、建筑隔声、安装消音器消音等措施；厂房建筑亦采用了防噪材料；厂区空闲地段、道路两旁、强噪车间周围进行绿化；厂区围墙设置了隔音带；吹管、锅炉排汽时避开公众休息时间、并告知公众。

生产装置：整体由山东能源建筑设计院设计，采用先进的高温高压循环流化床锅炉，背压式汽轮发电机组，大功率电机均采用变频器控制，控制系统采用DCS集中控制，工艺先进，公司管理科学规范，治污设施齐备完善，运行稳定。

在线监测：烟气总排放口安装烟气在线连续监测装置，实时上传监测数据，委托山东益源环保科技有限公司进行运营维护。在线监测系统已由山东省环保厅组织验收并发放合格证。

无组织排放：加强厂区抑尘环保管理，明确责任人，24小时保持环境清洁，厂区道路采取洒水抑尘处理。

环境安全：公司严格按照规范编制《环境保护应急预案》，并经环保部门备案，烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等均稳定达标排放。

固废处理：本项目固废主要是锅炉灰渣、脱硫石膏，全部外售综合利用；废滤膜定期由供应厂家回收；产生的废脱硝催化剂、废树脂和废油均委托有资质公司进行处置；生活垃圾定期由环卫部门统一处理。

环保信息公开：公司严格落实环保信息公开制度，在公司北门口高标准建设环保公示栏、电子显示屏，公开污染物排放情况、环保问题整改进度等环境信息；在山东省污染源监测信息共享系统中及时公开企业自行检测情况，自觉接受公众监督。

制度建设：公司设置专管部门技术部，配备3名专职管理人员，公司环保管理制度健全，责任明确，运转良好。

临沂市阳光热力有限公司

2020年4月20日